Rechenzentrum Manager

Das Szenario:

Du arbeitest in der Abteilung für Rechenzentrum-Automatisierung. Dein Vorgänger hat eine Software geschrieben, um Server zu verwalten, jedoch war sein Code unsicher und der Kollege nicht mehr angestellt. Jeder konnte im Code einfach server.IstOnline = true setzen, ohne dass der Server wirklich gestartet wurde. Ebenfalls war es möglich die Temperatur-Sensoren zu manipulieren.

Dein Auftrag: Schreibe eine neue, sichere Verwaltungssoftware. Nutze dabei konsequent Sichtbarkeitsmodifikatoren (public, private, protected), um die interne Logik der Komponenten via Data Hiding vor Manipulation von außen zu schützen.

Aufgabe 1:

Erstelle eine abstrakte Basisklasse namens RZKomponente (Rechnungszentrums-Komponente). Implementiere folgende Eigenschaften sowie Steuerungs-Logik über Methoden.

Eigenschaften:

- ID (string, eindeutig): Darf nur beim Erstellen gesetzt werden.

- Bezeichnung (string, z.B. „Webserver 01“): Öffentlich lesbar.

- OnlineStatus (bool) – Darf von außen nur gelesen werden. Darf von erbenden Klassen geschrieben werden. Standardwert false.

- Modell (string): Öffentlich lesbar.

Methoden:

- Anschalten(): Virtual.

  - Setzt OnlineStatus auf true und gibt eine Meldung aus.

- Ausschalten(): Virtual.

  - Setzt OnlineStatus auf false und gibt eine Meldung aus.

- StatusAnzeigen(): Konsolenausgabe: Modell + Bezeichnung + OnlineStatus

- LoggeZustand(string nachricht):

  - Nur für die Klasse und ihre Kinder sichtbar, nicht für das Hauptprogramm.

  - Gibt in Konsole aus: [INTERN LOG]: TimeStamp - <Nachricht>

Aufgabe 2:

Erstelle die Klasse Server, die von RZKomponente erbt. Ein Server produziert Wärme. Wenn er zu heiß wird, muss er sich selbst abschalten. Diese Physik darf von außen nicht manipuliert werden.

Eigenschaften:

- _aktuelleTemperatur (int): Sichtbarkeit private. Startwert: 20.

- _maxTemperatur (int): Sichtbarkeit private. Wert: 90.

- Temperatur: Eigenschaft, die _aktuelleTemperatur zurückgibt. Soll von außen gelesen aber nicht geschrieben werden können.

Methoden:

- Arbeite():

  - Wenn der Server online ist: Erhöhe die _aktuelleTemperatur um 5 Grad.

  - Wenn der Server offline ist: Senke die _aktuelleTemperatur um 10 Grad (aber nie unter den Standardwert von 20 Grad).

  - Prüfe am Ende ob die Temperatur den Treshold der Maximalen Temperatur (_maxTemperatur) erreicht/überschreitet.

  - Wenn ja: Rufe sofort die eigene Methode Ausschalten() auf.

  - Nutze LoggeZustand() um “NOT-AUS WEGEN ÜBERHITZUNG“ zu protokollieren. Ausgabe in Konsole.

- Anschalten():

  - Überschreibe die Standardmethode der RZKomponente.

  - Bevor die Methode aufgerufen wird, soll geprüft werden ob die derzeitige Temperatur über einen Treshold liegt.

  - Wenn ja dann gib eine Warnung aus „Zu heiß zum Starten!“ und brich ab. Der Server darf erst gestartet werden sobald die Temperatur unter den festgelegten Treshold liegt.

Aufgabe 3:

Erstelle die Klasse Firewall, die von RZKomponente erbt. Eine Firewall darf nur gestartet werden, wenn sie eine gültige Lizenz hat.

Eigenschaften:

- _lizenzKey (string): Sichtbarkeit private.

- _istLizenziert(bool): Sichtbarkeit private.

Konstruktor:

- Erstelle einen Konstruktor der Parameter für Modell und LizenzKey erwartet.

- Prüfe direkt im Konstruktor: Ist der Key gleich „SuperSecure123“?

  - Ja: Setze _istLizenziert auf true

  - Nein: Setzt _istLizenziert auf false und gib eine Warnung aus

Methoden:

- Anschalten():

  - Überschreibe die Standardmethode der RZKomponente.

  - Prüfe zuerst: Ist _istLizenziert wahr?

  - Wenn nein: Gib „Lizenzfehler! Start verweigert.“ aus.

  - Wenn ja: Rufe Anschalten() auf.

Aufgabe 4:

Schreibe nun in der Program.cs den Ablauf (Testwerte).

Schritt A: Setup

- Erstelle eine Instanz von Server.

- Erstelle eine Instanz von Firewall mit einem falschen Key.

- Erstelle eine Instanz von Firewall mit einem richtigen Key.

- Packe alle drei in eine Liste List<RZKomponente>.

Schritt B: Loop

- Bau eine while-Schleife, die solange läuft, wie der Benutzer will. In jeder Runde:

- Lösche die Konsole und gib eine Übersichtstabelle aus:

  - Name | Status | Temperatur (falls Server)

- Iteriere durch die Liste:

  - Versuche bei allen Geräten Anschalten() aufzurufen.

  - Beobachte: Wieso darf die falsche Firewall nicht starten? Wieso darf der Server nicht starten, wenn er noch zu heiß ist?

- Simuliere Arbeit:

  - Prüfe ob das Gerät ein Server ist und wenn ja dann lass ihn arbeiten.

- Warte kurz (ca. 500 ms).